ОТЧЁТ О ВАЛИДАЦИИ МОДЕЛИ J₂

Численное интегрирование возмущённого движения космического аппарата

Модель: центральное гравитационное поле Земли + J₂

Среда расчёта: MATLAB
Внешняя проверка: STK
Период моделирования: 7 суток

# 1. Цель валидации

Целью валидации является проверка корректности реализации возмущения J₂ в численной модели движения космического аппарата. Проверка включает: контроль математической реализации ускорения J₂, сравнение численно полученной скорости секулярного дрейфа прямого восхождения восходящего узла (RAAN) с аналитическим выражением первого порядка, контроль сохранения полной механической энергии для консервативной модели, а также независимое сравнение результатов с STK.

# 2. Исходные данные и условия расчёта

Для валидации использована номинальная орбита, заданная в исходных данных модели. На этапе J₂-валидации остальные возмущения отключены, чтобы исключить влияние атмосферного сопротивления, давления солнечного излучения и притяжения Солнца и Луны.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Большая полуось a | 6872.526 km |
| Эксцентриситет e | 0.001350 |
| Наклонение i | 97.455° |
| RAAN Ω | 0° |
| Аргумент перигея ω | 0° |
| Истинная аномалия ν | 0° |
| Продолжительность | 7 суток |
| Центральное тело | Земля |
| Система координат | ECI / J2000 |
| Интегратор | ode113 |
| RelTol | 1×10⁻¹² |
| AbsTol | 1×10⁻¹⁴ |

При начальном состоянии орбитальные элементы преобразуются в декартов вектор состояния. Полученный начальный вектор используется как начальное условие численного интегрирования.

# 3. Гравитационные постоянные

В MATLAB использованы следующие константы гравитационного поля Земли:

| Параметр | MATLAB | STK / EGM2008 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| μ | 398600.4415 km³/s² | 398600.4415 km³/s² | Совпадает |
| Rref | 6378.1363 km | 6378.1363 km | После согласования с EGM2008 |
| J₂ | 1.08262668×10⁻³ | ≈1.083×10⁻³ | В STK отображается округлённо |

Файл гравитационной модели STK содержит: EGM2008, Degree = 100, Order = 100, Gm = 3.986004415×10¹⁴ m³/s², RefDistance = 6378136.3 m, Normalized = Yes, IncludesPermTide = No. Значение μ полностью совпадает с используемым в MATLAB. Различие между исходным MATLAB-значением радиуса 6378.137 km и RefDistance STK составляет 0.0007 km (0.7 m), поэтому оно не может объяснить наблюдаемое расхождение скорости RAAN.

# 4. Реализация J₂-возмущения

Ускорение от несферичности гравитационного поля Земли реализовано непосредственно в системе координат ECI. Для радиус-вектора r = [x, y, z]ᵀ используется выражение:

a_J2 = −(3 J₂ μ Rₑ²)/(2 r⁵) · [ x(1−5z²/r²);  y(1−5z²/r²);  z(3−5z²/r²) ]

Данная реализация соответствует стандартной формуле первого зонального гармонического возмущения J₂. В численном интеграторе полное ускорение определяется как сумма центрального гравитационного ускорения и J₂-возмущения:

a = a_central + a_J2

Для J₂-валидации атмосферное сопротивление, SRP, притяжение Солнца и Луны отключались.

# 5. Аналитический критерий дрейфа RAAN

Для проверки секулярного дрейфа RAAN использовано классическое аналитическое выражение первого порядка по J₂:

dΩ/dt = −(3/2) J₂ (Rₑ/p)² n cos(i)

где p = a(1−e²) — фокальный параметр, n = √(μ/a³) — среднее движение.

| Величина | Результат |
| --- | --- |
| Аналитическая скорость RAAN | 0.995534 deg/day |
| Численная скорость MATLAB | 1.000181 deg/day |
| Разность | 0.004647 deg/day |
| Относительное расхождение | 0.466758 % |
| Критерий | ¦Δrate¦ < 0.02 deg/day |
| Результат | PASS |

Численная скорость RAAN определялась линейной регрессией развернутой истории RAAN за весь семисуточный интервал. Полученное расхождение не свидетельствует об ошибке реализации J₂: аналитическая формула является приближением первого порядка, тогда как MATLAB численно интегрирует полное мгновенное J₂-ускорение.

# 6. Проверка сохранения механической энергии

Модель с центральным полем Земли и J₂ является консервативной. Поэтому для контроля численного интегрирования рассчитывалась полная удельная механическая энергия, включающая центральный и J₂-потенциалы:

E = v²/2 − μ/r + (μ/r) J₂ (Rₑ/r)² P₂(sin φ)

где P₂(sin φ) = 1/2(3 sin²φ − 1). Валидация выполнена по максимальному относительному изменению энергии.

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Начальная энергия | −29.026709595468 km²/s² |
| Конечная энергия | −29.026709601990 km²/s² |
| Максимальное ¦ΔE¦ | 9.423005×10⁻⁹ km²/s² |
| Максимальная относительная ошибка | 3.246322×10⁻⁸ % |
| Критерий | relative error < 1×10⁻⁵ % |
| Результат | PASS |

Сохранение энергии подтверждает корректность численного интегрирования консервативной модели на заданном временном интервале.

# 7. Аргумент перигея

Для полноты анализа рассчитывался также дрейф аргумента перигея по аналитической формуле J₂ и по численной траектории. Однако исходная орбита имеет e = 0.00135, то есть является практически круговой.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Аналитическая скорость ω | −3.513509 deg/day |
| Численная скорость ω | 1825.122657 deg/day |
| Эксцентриситет | 0.001350 |
| Статус проверки | NOT USED FOR PASS/FAIL |

При малом эксцентриситете направление линии апсид определяется с большой чувствительностью к малым изменениям вектора эксцентриситета. Поэтому классический аргумент перигея становится плохо определённым и может демонстрировать физически неинформативные скачки. По этой причине проверка ω сохранена как диагностическая, но исключена из критерия PASS/FAIL.

# 8. Эксперимент с масштабированием J₂

Для дополнительной проверки природы остаточного расхождения между численным результатом и аналитической формулой выполнен контрольный эксперимент. Значение J₂ последовательно уменьшалось до 50 % и 25 % от номинального. Для STK данный эксперимент не применялся: STK продолжал использовать собственную модель EGM2008, поэтому результаты MATLAB и STK в этих двух запусках напрямую не сравнивались.

| J₂ / J₂₀ | Аналитика, deg/day | MATLAB, deg/day | MATLAB − аналитика, deg/day |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.995534 | 1.000181 | 0.004647 |
| 0.50 | 0.497767 | 0.498929 | 0.001162 |
| 0.25 | 0.248883 | 0.249174 | 0.000290 |

При уменьшении J₂ в два раза остаточное расхождение уменьшилось примерно в четыре раза; при уменьшении J₂ до 25 % оно составило около 6.2 % от исходного. Наблюдаемая зависимость согласуется с квадратичным масштабированием остаточного члена по J₂. Этот эксперимент является дополнительным диагностическим подтверждением того, что расхождение связано с различием между первым порядком аналитической формулы и более полной численной динамикой, а не с численной нестабильностью интегратора.

# 9. Сравнение с STK

Для независимой внешней проверки использован STK с пропагатором J2Perturbation. В настройках STK использовались Inertial propagation frame и Osculating ellipse options. Гравитационная модель центрального тела — EGM2008.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| MATLAB RAAN drift | 1.000181 deg/day |
| STK RAAN drift | 0.994870 deg/day |
| MATLAB − STK | 0.005311 deg/day |
| Относительная разница | 0.533812 % |
| ΔRAAN за 7 суток | 0.037042 deg (конечное) |
| Максимальная ¦ΔRAAN¦ | 0.042469 deg |

Полученное расхождение не следует трактовать как ошибку MATLAB. В MATLAB используется численное интегрирование мгновенного J₂-ускорения с помощью ode113, тогда как STK J2Perturbation представляет собой аналитический J₂-пропагатор. Поэтому сравнение является независимой инженерной проверкой порядка величины и характера прецессии, а не требованием побитового совпадения траекторий.

# 10. Итоговые критерии и результаты

| Проверка | Критерий | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реализация ускорения J₂ | Соответствие стандартной формуле | PASS |
| Дрейф RAAN | ¦Δrate¦ < 0.02 deg/day | PASS |
| Сохранение энергии | max relative error < 1×10⁻⁵ % | PASS |
| Аргумент перигея | Диагностическая проверка | NOT USED |
| Сравнение с STK | Независимая внешняя проверка | PASS / согласование |

# 11. Заключение

По результатам проведённой валидации реализация возмущения J₂ в численной модели признана корректной. Формула мгновенного J₂-ускорения соответствует стандартному выражению, а численное интегрирование обеспечивает практически полное сохранение полной удельной механической энергии: максимальная относительная ошибка составила 3.25×10⁻⁸ %.

Численная скорость секулярного дрейфа RAAN составила 1.000181 deg/day при аналитическом значении первого порядка 0.995534 deg/day. Разность 0.004647 deg/day (0.4668 %) удовлетворяет установленному критерию валидации. Дополнительный эксперимент с масштабированием J₂ показал квадратичное уменьшение остаточного расхождения при уменьшении J₂, что согласуется с вкладом членов более высокого порядка относительно аналитической формулы первого порядка.

Независимое сравнение со STK дало скорость RAAN 0.994870 deg/day против 1.000181 deg/day в MATLAB; максимальное расхождение RAAN на интервале составило 0.042469°. С учётом различий в методах пропагации результат рассматривается как удовлетворительное внешнее подтверждение поведения модели.

Аргумент перигея не включался в критерий PASS/FAIL, поскольку при исходном эксцентриситете e = 0.00135 он является плохо определённым классическим орбитальным элементом. Таким образом, итоговый статус J₂-валидации: PASS.

# 12. Параметры воспроизводимости расчёта

Для воспроизведения основной J₂-проверки должны быть установлены:

• J₂ = 1.08262668×10⁻³

• μ = 398600.4415 km³/s²

• Rref = 6378.1363 km

• a₀ = 6872.526 km

• e₀ = 0.00135

• i₀ = 97.455°

• Ω₀ = 0°, ω₀ = 0°, ν₀ = 0°

• J₂ = ON; drag = OFF; SRP = OFF; Sun = OFF; Moon = OFF

• Интервал = 7 суток

• ode113: RelTol = 1×10⁻¹², AbsTol = 1×10⁻¹⁴

Итоговый статус: J₂ VALIDATION — PASS